Документация архитектуры проекта

GTU_Sikvel

Система анализа данных газотурбинной установки (ГТУ)

Клиент-серверное приложение на Python

Документ составлен по состоянию ветки main

Содержание

# 1. Назначение системы

GTU_Sikvel — клиент-серверная система мониторинга и анализа параметров газотурбинной установки (ГТУ), по сути учебная мини-SCADA. Сервер периодически снимает показания шести датчиков, привязывает их к режиму работы установки, выявляет аномалии и сохраняет результат в базу данных. Десктоп-клиент на PyQt5 показывает оператору текущий режим, показания, историю и журнал логов, а администратору даёт переключать режим установки.

Система решает три задачи: опрос датчиков (в текущей реализации значения симулируются для выбранного режима), анализ аномалий (сравнение показаний с эталонными диапазонами режима) и визуализация с управлением через графический интерфейс. Запуск выполняется одной командой python run.py, которая поднимает серверный процесс, дожидается открытия порта и стартует клиент.

# 2. Технологический стек

| Слой | Технологии |
| --- | --- |
| Язык | Python 3.10+ |
| Серверный фреймворк | FastAPI, Uvicorn (ASGI), asyncio |
| ORM / БД | SQLAlchemy 2.0, SQLite (по умолчанию) |
| Аутентификация | JWT (python-jose), bcrypt (passlib) |
| Клиент (GUI) | PyQt5 |
| HTTP-клиент | httpx |
| Конфигурация | python-dotenv (.env) |
| Тестирование | pytest, pytest-asyncio, FastAPI TestClient |

# 3. Высокоуровневая архитектура

Клиент общается с сервером только через REST API, защищённый JWT-токеном. Внутри серверного процесса (uvicorn) через asyncio.gather параллельно работают две независимые задачи: веб-приложение FastAPI, обслуживающее запросы, и оркестратор — фоновый цикл, наполняющий базу данных телеметрией. Прямых вызовов между ними нет: они связаны косвенно — через общую SQLite (оркестратор пишет, API читает) и через разделяемую переменную текущего режима.

Рисунок 1. Высокоуровневая (контейнерная) архитектура

# 4. Структура каталогов

GTU_Sikvel/

├── run.py                      Точка запуска: поднимает сервер, затем клиент

├── requirements.txt

├── pytest.ini

├── .env.example

│

├── server/                     Серверная часть

│   ├── main.py                 Запуск оркестратора + uvicorn (asyncio.gather)

│   ├── api/

│   │   ├── app.py              Фабрика FastAPI-приложения, lifespan

│   │   └── routes.py           REST-маршруты и зависимости авторизации

│   ├── orchestrator/

│   │   └── orchestrator.py     Фоновый цикл опроса и анализа

│   ├── sensors/

│   │   ├── sensor_service.py   Источник показаний датчиков (симулятор)

│   │   ├── rules_loader.py     Загрузка норм из CSV (Приложение 2)

│   │   └── notebook_loader.py  Загрузка истории из .ipynb (Приложение 1)

│   ├── analytics/

│   │   ├── anomaly_detector.py Проверка показаний на выход из диапазона

│   │   └── classifier.py       Классификатор режима по показаниям

│   ├── auth/

│   │   └── auth_service.py     JWT, bcrypt, пользователь по умолчанию

│   ├── storage/

│   │   ├── database.py         Engine, сессии, init_db, get_db

│   │   └── models.py           ORM-модели SensorRecord, User

│   ├── logging_service/

│   │   └── logger.py           Логирование в консоль и файл

│   └── config/

│       └── settings.py         Переменные окружения, словарь GTU_MODES

│

├── client/                     Клиентская часть (PyQt5)

│   ├── main.py                 QApplication, цикл «вход → окно → выход»

│   ├── api_client.py           HTTP-клиент к серверу

│   └── ui/

│       ├── login_dialog.py     Диалог аутентификации

│       └── main_window.py      Главное окно: мониторинг, история, логи

│

└── tests/                      pytest: auth, api, sensor, classifier, anomaly

# 5. Диаграмма компонентов

Диаграмма показывает все модули проекта, сгруппированные по пакетам, и зависимости между ними. Пакеты config, logging_service и storage — общие низкоуровневые модули, от которых зависит почти весь остальной код (показано точечными связями). Оркестратор выделен оранжевым. Бледным пунктиром отмечены модули, которые присутствуют в кодовой базе, но не подключены к текущему рабочему циклу: rules_loader, notebook_loader и classifier. Диаграмма размещена на следующей (альбомной) странице.

Рисунок 2. Диаграмма компонентов (все файлы проекта)

# 6. Оркестратор — ядро системы

Оркестратор (server/orchestrator/orchestrator.py) — главный фоновый компонент. При создании он инициализирует SensorService (источник показаний) и AnomalyDetector (проверка на аномалии). Его метод run() запускает бесконечный цикл, повторяющийся каждые SENSOR_POLL_INTERVAL секунд (по умолчанию 5).

Один такт цикла (_tick) выглядит так. Оркестратор узнаёт текущий режим — берёт его из переменной _forced_mode, которую импортирует напрямую из модуля api/routes.py (по умолчанию STOP). Затем вызывает sensor_service.poll(mode) и получает словарь из шести показаний. Передаёт их в anomaly_detector.detect(readings, mode), который сравнивает каждое значение с эталонным диапазоном для этого режима и возвращает список нарушений. После этого _save() создаёт по одной записи SensorRecord на каждый датчик — со значением, режимом, флагом аномалии и её описанием — и коммитит в БД. Если аномалии есть, в лог уходит предупреждение, иначе — информационная строка. Любое исключение внутри такта перехватывается и логируется, не роняя цикл.

Важная деталь: SensorService сейчас не читает реальное оборудование, а симулирует значения вокруг середины эталонного диапазона выбранного режима с шумом и редкими случайными выбросами (именно выбросы и порождают аномалии). В реальной системе этот класс заменяется драйвером OPC-UA / Modbus / MQTT без правок остального кода — это заложено в архитектуре как точка расширения.

Рисунок 3. Рабочий цикл оркестратора (один такт)

# 7. Модель данных

В базе данных две таблицы, обе наследуются от декларативного Base SQLAlchemy и не связаны между собой внешними ключами. SensorRecord — журнал телеметрии: метка времени, имя датчика, значение, режим, флаг и описание аномалии. User — учётные записи для доступа к API: имя, bcrypt-хэш пароля, роль и признак активности.

Рисунок 4. Модель данных (ORM-модели)

# 8. REST API

Все маршруты, кроме выдачи токена, требуют валидного JWT в заголовке Authorization: Bearer. Управляющие маршруты требуют роли admin. Автодокументация поднимается автоматически: Swagger UI на /docs, ReDoc на /redoc.

| Метод | Путь | Доступ | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| POST | /token | публичный | Аутентификация, выдача JWT |
| GET | /status | авторизованный | Текущий режим и последние аномалии |
| GET | /records | авторизованный | История показаний (фильтры sensor, limit) |
| GET | /mode/forced | авторизованный | Текущий принудительный режим |
| POST | /mode/force | admin | Установить режим ГТУ |
| GET | /logs | авторизованный | Последние строки лог-файла |
| POST | /users | admin | Создать пользователя |

# 9. Датчики и режимы ГТУ

Система оперирует шестью датчиками и пятью режимами работы. Для каждого режима заданы эталонные диапазоны по всем датчикам — они используются и для симуляции показаний (sensor_service), и для проверки аномалий (anomaly_detector).

## Датчики

| Код | Параметр | Единица |
| --- | --- | --- |
| rpm | Частота вращения ротора | об/мин |
| exhaust_temp | Температура выхлопных газов | °C |
| inlet_pressure | Давление на входе | кПа |
| fuel_flow | Расход топлива | кг/ч |
| vibration | Вибрация подшипника | мм/с |
| iga_position | Положение ВНА (IGA) | % |

## Режимы (GTU_MODES)

| Код | Описание |
| --- | --- |
| STOP | Останов |
| START | Пуск |
| IDLE | Холостой ход |
| PARTIAL | Частичная нагрузка |
| NOMINAL | Номинальный режим |

# 10. Аутентификация и авторизация

Реализована схема OAuth2 password flow с JWT. Пароли хранятся в виде bcrypt-хэшей (passlib). Токен — JWT (алгоритм HS256 по умолчанию) — содержит имя пользователя и роль и имеет ограниченный срок жизни. Зависимость get_current_user декодирует токен и проверяет, что пользователь существует и активен; require_admin дополнительно проверяет роль admin. При первом старте create_default_admin создаёт учётную запись admin, если её ещё нет.

Роли две: admin (полный доступ, включая управление режимом и пользователями) и operator (чтение статуса, истории и логов).

# 11. Конфигурация

Все настройки читаются из переменных окружения (файл .env, шаблон — .env.example).

| Переменная | По умолчанию | Назначение |
| --- | --- | --- |
| SECRET_KEY | change-me-in-production | Ключ подписи JWT |
| ALGORITHM | HS256 | Алгоритм JWT |
| ACCESS_TOKEN_EXPIRE_MINUTES | 60 | Срок жизни токена (мин) |
| DATABASE_URL | sqlite:///./gtu_data.db | Подключение к БД |
| SERVER_HOST | 127.0.0.1 | Хост сервера |
| SERVER_PORT | 8000 | Порт сервера |
| SENSOR_POLL_INTERVAL | 5 | Период опроса датчиков (с) |

# 12. Развёртывание и запуск

Текущая модель развёртывания — единый хост: сервер и клиент работают на одной машине, клиент обращается к серверу по 127.0.0.1:8000. Скрипт run.py запускает серверный процесс командой python -m server.main, ждёт открытия порта 8000 (до 60 секунд), затем стартует клиент. При закрытии клиента сервер корректно останавливается.

Рисунок 5. Диаграмма развёртывания

## Команды запуска

python -m venv venv

source venv/bin/activate        # Linux/macOS

venv\Scripts\activate         # Windows

pip install -r requirements.txt

cp .env.example .env

python run.py

# 13. Тестирование

Тесты на pytest (конфигурация в pytest.ini, asyncio_mode = auto) покрывают ключевые модули: test_auth.py (хэширование паролей, выдача и декодирование токенов), test_api.py (интеграционные тесты эндпоинтов через FastAPI TestClient), test_sensor_service.py (диапазоны генерируемых показаний), test_classifier.py (классификация режимов) и test_anomaly_detector.py (обнаружение выходов за пределы нормы). Запуск: pytest или python -m pytest.

# 14. Замечания по архитектуре

## Сильные стороны

- Чёткое разделение на слои: API, фоновый цикл, аналитика, хранилище, аутентификация и логирование вынесены в отдельные модули.

- Конфигурация полностью через переменные окружения; нет «зашитых» путей и секретов в логике, кроме значений по умолчанию.

- Источник показаний инкапсулирован в SensorService — в продакшене его легко заменить на реальный драйвер OPC-UA / Modbus / MQTT без правок остального кода.

- Покрытие тестами всех основных модулей.

## Зоны для улучшения

- Связь через глобальную переменную: текущий режим хранится в модуль-уровневой переменной _forced_mode внутри api/routes.py, а оркестратор импортирует её напрямую. Это скрытая зависимость между слоями; чище вынести состояние в отдельный объект (например, app.state) и передавать явно.

- Дублирование эталонных диапазонов: они заданы дважды — в sensor_service и в anomaly_detector. При этом уже есть rules_loader, способный загружать нормы из CSV. Стоит сделать единый источник истины.

- Классификатор ModeClassifier написан, но в цикле оркестратора не используется — режим берётся из принудительной настройки, а не вычисляется по данным. Утилиты rules_loader и notebook_loader также не подключены к рантайму.

- Значения по умолчанию SECRET_KEY (change-me-in-production) и предустановленный пароль администратора обязательно меняются перед реальным использованием.

- Метод Orchestrator.stop() существует, но в lifespan приложения корректная остановка фоновой задачи не вызывается.